Przewodnik o instalacji, konfiguracji i dzialaniu.

Uzywanie Mach2Mill

Pielegnacja, bepieczenstwo I wprowadzanie  Mach2

Kontrolowanie freza CNC. 

Spis

1. Prolog............................................................................................. 1-1

2. Wstep do maszyn CNC............................................ 2-2

2.1 Czesci systemu maszyn........................................................................................... 2-2

2.2 Jak dziala Mach 2........................................................................................................... 2-2

3. Przeglad oprogramowania maszyn Mach 2 ................... 3-1

3.1 Instalacja..................................................................................................................... 3-1

3.1.1 Pobieranie programu z internetu.................................................................................... 3-1

3.1.2 Instalacja........................................................................................................................ 3-1

3.1.3 Podstawowy restart ...................................................................................................... 3-1

3.1.4 Praktyczne ikony pulptiu............................................................................................... 3-2

3.1.5 Testyowanie instalacji................................................................................................... 3-2

3.1.6 OCXTest po bledzie Mach2  ........................................................................................ 3-3

3.1.7 Instrukcja manualnej instalacji i odinstalowania...................................................... 3-3

3.2 Zrzut ekranu (obraz)......................................................................................................... 3-4

3.2.1 Rodzaje obiektów w obrazie ......................................................................................... 3-4

3.2.2 Uzywanie przycisków i skrótów.................................................................................... 3-5

3.2.3 wprowadzanie informacji do DRO................................................................................ 3-5

3.3 Jogging ............................................................................................................................ 3-5

3.4 wlasnoreczne wprowadzanie programu (MDI) i nauczanie......................................... 3-7

3.4.1 MDI .......................................................................................................... 3-7

3.4.2 Nauczanie................................................................................................................... 3-7

3.5  przeglad Cam od CAM software..................................................... 3-8

3.6 Wlaczanie G-code program............................................................................................ 3-9

3.7 trajektoria narzedzia........................................................................................................ 3-11

3.7.1 Przeglad trajektorii narzedzi........................................................................................ 3-11

3.7.2 Przesuwanie i powiekszanie trajektorii narzedzi........................................................ 3-11

3.8 Inne obrazy.................................................................................................... 3-11

4. Sprzetowe kwestie i laczenie obrabiarki..................... 4-1

4.1 Bezpieczenstwo......................................................................................................... 4-1

4.2 Co mach2 moze kontrolowac........................................................................................... 4-1

4.3 kontrola eStop  ........................................................................................................... 4-2

4.4 Równolegly port PC (LPT) ........................................................................................... 4-3

4.4.1 Port LPT I jego historia......................................................................................... 4-3

4.4.2 Sygnaly logiczne......................................................................................................... 4-3

4.4.3 Zaklócenia................................................................................ 4-4

4.5 Opcje sterowania osiami............................................................................................... 4-5

4.5.1 Kroki i serwomechanizmy ........................................................................................... 4-5

4.5.2 Robienie obliczen osi ........................................................................................... 4-6

4.5.3 Jak dzialaja sygnaly kroków.................................................................................... 4-7

4.6 Ograniczenia I glówne przelaczniki................................................................................ 4-8

4.6.1 Strategia......................................................................................................................... 4-8

4.6.2 Przelaczniki............................................................................................................... 4-8

4.6.3 Gdzie montowac przelaczniki................................................................................. 4-9

4.6.4 Jak mach2 uzywa przelaczników............................................................................ 4-10

4.6.5 Punkt odniesienia w akcji ........................................................................................ 4-10

4.6.6 Inne mozliwosci, opcje I wskazówki ......................................................................... 4-11

4.7 Kontrola wrzeciona ................................................................................................... 4-11

4.8 Chlodziwo ................................................................................................................ 4-13

4.9 kontrolowanie wysokosci zródla Plazmy (THC) ........................................................... 4-13

4.10 kontorola kierunku noza............................................................................................... 4-14

4.11 Dyskretyzowanie sondy ............................................................................................... 4-14

4.12 Liniowe kodery......................................................................................... 4-14
4.8 Chlodziwo ................................................................................................................ 4-13

4.9 kontrolowanie wysokosci zródla Plazmy (THC) ........................................................... 4-13

4.10 kontorola kierunku noza........................................................................................ 4-14

4.11 Dyskretyzowanie sondy .................................................................................. 4-14

4.12 Liniowe kodery......................................................................................... 4-14

4.13 Rytm wrzeciona ....................................................................................................... 4-15

4.14 Obciazanie pompy monitor rytmu .................................................................. 4-15

4.15 Inne funkcje............................................................................................................. 4-15

5. Konfiguracja Mach2 dla Twojej maszyny I sterowników...................... 5-1

5.1 strategia konfiguracji ................................................................................................. 5-1

5.2 Konfiguracja poczatkowa............................................................. 5-1

5.2.1 Definiowanie adresu portów uzycia..................................................................... 5-2

5.2.2 Definiowanie osi do uzycia ............................................................... 5-2

5.2.2.1 Kontrola osi ...................................................................................................... 5-2

5.2.2.2 Wrzeciono .................................................................................................................. 5-2

5.2.3 Okreslanie obrotów silnika..................................................................... 5-2

5.3 Definiowanie sygnalów wejscia I wyjscia ....................................................... 5-3

5.3.1 Wyjscia sygnalów uzycia...................................................................................... 5-3

5.3.2 Wejscia sygnalów uzycia.................................................................................... 5-4

5.4 Przydzielanie wejsci I wyjsc oraz pinów ........................................................... 5-5

5.4.1 Definiowanie pinów wyjscia .................................................................................... 5-5

5.4.2 Definiowanie pinów wejscia ............................................................................... 5-5

5.4.2.1 Ustawienia emulatora..................................................................................... 5-6

5.4.2.2 Ustawiebnia wejscia równoleglego.................................................................... 5-8

5.4.3 Koder wejscia................................................................................ 5-9

5.4.4 Przydzielanie wyjsc przekazników............................................................................... 5-9

5.4.5 Testowanie ............................................................................................................... 5-9

5.5 Definowanie jednostek ..................................................................................... 5-10

5.6 regulowanie silników................................................................................................. 5-10

5.6.1 Przeliczanie kroków na jednostke.............................................................................. 5-11

5.6.1.1 Przeliczanie napedu mechanicznego..................................................................... 5-11

5.6.1.2 Obliczanie kroków silnika na obrót.................................................................. 5-12

5.6.1.3 przeliczanie Mach2 kroków na obrót silnika...................................................... 5-12

5.6.1.4 Mach2 kroki na jednostke .................................................................................... 5-13

5.6.2 Ustawianie maksymalnej predkosci silnika................................................................. 5-13

5.6.2.1 Praktycznie testowanie predkosci silnika............................................................. 5-13

5.6.2.2 Obliczanie max predkosci silnika...................................................................... 5-14

5.6.3 Ustalanie przyspieszenia...................................................................................... 5-14

5.6.3.1 Inercja I sila.................................................................................................. 5-14

5.6.3.2 Testowanie róznyego przyspieszenia..................................................................... 5-14

5.6.3.3 Dlaczego unikac bledów serwomechanizmu...................................................... 5-14

5.6.3.4 Wybieranie wartosci przyspieszenia ...................................................................... 5-14

5.6.4 Zapisywanie I testowanie osi.......................................................................... 5-15

5.6.5 Powtarzanie konfiguracji dla innych osi ..................................................................... 5-16

5.6.6 Ustawienia wrzeciona .............................................................................................. 5-16

5.6.6.1 Predkosc silnika, wrzeciona I kol pasowych ................................................... 5-16

5.6.6.2 szerokosc impulsów modulowanych na wrzecionie............................................ 5-17

5.6.6.3 Krok I kierunek wrzeciona .................................................................... 5-18

5.6.6.4 Testowanie napedu wrzeciona ............................................................................ 5-18

5.7 Inne konfiguracje ...................................................................................................... 5-19

5.7.1 Konfigurowanie glówne.............................................................................................. 5-19

5.7.1.1 Zródlo predkosci I kierunku.......................................................................... 5-19

5.7.1.2 pozycja punktu referencyjnego ......................................................................... 5-19

5.7.2 Konfigurowanie koderów........................................................................................... 5-19

5.7.2.1 Kodery dla wyswietlania pozycji.................................................................... 5-19

5.7.2.2 Kodery dla jogging.............................................................................................. 5-20

5.7.3 Konfiguracja Backlash............................................................................................. 5-20

5.7.4 Konfiguracja wymuszen............................................................................................. 5-20

5.7.5 Kofiguracja limitu oprogramowania ........................................................................... 5-21

5.7.6 Konfiguracja wyswietlania narzedzi............................................................................ 5-22

5.7.7 Kofiguracja poczatkowa obszaru................................................................................ 5-22

5.7.8 Konfiguracja punktów logicznych............................................................................... 5-23

5.8 W jaki sposób zapisywana jest konfiguracja profilu...................................................... 5-25

6. Kontrola Mach2 I wlaczanie czesci programu................................ 6-1

6.1 Wstep................................................................................................................... 6-1

6.2 Jak kontrolowac mach2  w tym rozdziale .............................................................. 6-1

6.2.1  kontrola przelaczników............................................................................................. 6-1

6.2.1.1 Reset...................................................................................................................... 6-1

6.2.1.2 Etykiety.................................................................................................................... 6-1

6.2.1.3 Wybór przycisków obrazu ......................................................................................... 6-1

6.2.2 Zestaw kontroli osi............................................................................................... 6-2

6.2.2.1 Koordynacja jednostki DRO................................................................................... 6-2

6.2.1.1 Reset...................................................................................................................... 6-1

6.2.1.2 Etykiety.................................................................................................................... 6-1

6.2.1.3 Wybór przycisków obrazu ......................................................................................... 6-1

6.2.2 Zestaw kontroli osi.............................................................................................. 6-2

6.2.2.1 Koordynacja jednostki DRO................................................................................. 6-2

6.2.2.2 Punkt odniesienia................................................................................................. 6-2

6.2.2.3 Koordynaty maszyny .............................................................................................. 6-3

6.2.2.4 Skala...................................................................................................................... 6-3

6.2.2.5 Stopnie/radiany korekcja.................................................................................... 6-3

6.2.3 “Idz do” kontrolek................................................................................................. 6-3

6.2.4 Jogging zestaw kontrolny .................................................................................... 6-3

6.2.4.1 hotkey jogging ...................................................................................................... 6-3

6.2.4.2 HID interfejs......................................................................................................... 6-4

6.2.4.3 Równolegly port MPG jogging.................................................................. 6-4

6.2.4.4 Dzojsitk jogging..................................................................................................... 6-4

6.2.4.5 Jog tempo.................................................................................................................. 6-4

6.2.4.6 Jogball ................................................................................................................... 6-5

6.2.4.7 Zestaw kontroli predkosci wrzeciona.................................................................. 6-5

6.2.5 Feed zestaw konroli............................................................................................ 6-5

6.2.5.1 Feed jednostki na minute .................................................................................. 6-5

6.2.5.2 Feed Units per rev.................................................................................................. 6-6

6.2.5.3 Feed wyswietlanie.............................................................................................. 6-6

6.2.5.4 Feed sterowanie reczne.............................................................................................. 6-6

6.2.6 Program Running control family ........................................................................ 6-6

6.2.6.1 poczatek cyklu ................................................................................................. 6-7

6.2.6.2 Stop....................................................................................................................... 6-7

6.2.6.3 Przewijanie............................................................................................................. 6-7

6.2.6.4 Pause ..................................................................................................................... 6-7

6.2.6.5 pojedyncze BLK................................................................................................ 6-7

6.2.6.6 numer lini................................................................................................... 6-7

6.2.6.7 zaczynaj stad........................................................................................................ 6-7

6.2.6.8 ustaw nastepna linie................................................................................................ 6-7

6.2.6.9 CV Mode............................................................................................................... 6-7

6.2.6.10 usun blok .......................................................................................................... 6-7

6.2.6.11 nieobowiazkowy Stop.............................................................................. 6-7

6.2.6.12 Idz do zmiany narzedzi i ustaw Z w bezpiecznym polozeniu................................. 6-7

6.2.6.13 Szczegoly narzedzi........................................................................................... 6-8

6.2.7 Pomocny (wrzeciono&chlodziwo) zestaw kontrolny.................................................. 6-8

6.2.8 G-Code i narzedziowy zestaw kontrolny ......................................................... 6-8

6.2.9 plik zestawu kontrolnego .................................................................................... 6-9

6.2.10 praca niezaprogramowanego i obszar roboczy.................................................. 6-9

6.2.10.1 Work Offsets ....................................................................................................... 6-10

6.2.10.2 Narzedzia........................................................................................................ 6-10

6.2.10.3 Prosty dostep do offsetu............................................................................... 6-10

6.2.11 MDI i nauczanie ........................................................................................ 6-10

6.2.12 Rotational srednica zestaw kontrolny ............................................................ 6-11

6.2.13 Plasma Torch wysokosci zestaw kontrolny...................................................... 6-11

6.2.13.1 kontrola......................................................................................................... 6-11

6.2.13.2 THCw dzialaniu ................................................................................................. 6-12

6.2.13.3 wskazówki G-code i wlaczanie systemu............................................................... 6-12

6.2.14 styczna................................................................................................ 6-13

6.2.15 zakres i rozmaitosci.......................................................................... 6-13

6.2.15.1 aktywacja wejscia 4 .......................................................................... 6-13

6.2.15.2 ograniczenie umozliwiaja ................................................................... 6-14

6.2.15.3 kontrola przepustnicy ........................................................................ 6-14

6.2.15.4 limit sterowania recznego............................................................................ 6-14

6.2.16 ustawienia systemu........................................................................................ 6-14

6.2.16.1 jednostki..................................................................................................... 6-14

6.2.16.2 bezpieczne Z....................................................................................... 6-14

6.2.16.3 CV Mode/Angular Limit ...................................................................................... 6-14

6.2.16.4 Offline................................................................................................................. 6-15

6.2.17 kontroler koderu.................................................................................................... 6-15

6.2.18 automatyczna kontrola Z.................................................................................. 6-15

6.2.19 Laser Trigger output family.................................................................................. 6-15

6.2.20 Zwyczajna kontrola................................................................................................. 6-16

6.3 dodane funkcje............................................................................................................... 6-17

6.4 wczytywanie G-code ................................................................................... 6-18

6.5 edycja czesci programu................................................................................................. 6-18

6.6 reczna obsluga i dzialanie programu....................................................... 6-19

6.6.1 dostarczanie a reczne pisanie programu................................................................... 6-19

6.6.2 zanim wlaczysz program......................................................................................... 6-19

6.6.3 wlaczanie programu.................................................................................................... 6-20

6.7 Tworzenie  G-code przez importowanie plikow ................................................... 6-20

7. Koordynaty systemu obszar pracy i bledy................................. 7-1

7.1 koordynaty maszyny............................................................................................. 7-1

7.2 Work offsets.................................................................................................................... 7-2

7.2.1 ustawianie poczatku osi wspolrzednych....................................................... 7-3

7.2.2 strona glowna maszyny ............................................................................................. 7-4

7.3 co z roznymi dlugosciami narzedzi?............................................................................. 7-4

7.3.1 Presettable tools............................................................................ 7-5

7.3.2 Non-presettable tools ...................................................................................... 7-5

7.4 jak sa zapisywane wartosci..................................................................................... 7-5

7.5 rysowanie wielu kopii stale elementy...................................................................... 7-6

7.6 praktycznie "Touching"........................................................................................... 7-7

7.6.1 koniec frezownia .................................................................................................... 7-7

7.6.2 znajdowanie krawedzi.................................................................................................. 7-7

7.7 G52 & G92 offsets........................................................................................................... 7-7

7.7.1 uzywanie G52 ............................................................................................. 7-8

7.7.2 uzywanieG92 ............................................................................................... 7-9

7.7.3 ostroznie G52 and G92............................................................................................. 7-9

7.8 Tool diameter.................................................................................................................. 7-9

8. DXF, HPGL i import zdjec .................................................. 8-1

8.1 wstep................................................................................................................... 8-1

8.2 DXF import ..................................................................................................................... 8-1

8.2.1 wczytywanie pliku................................................................................................ 8-2

8.2.2 definiowanie akcji dla warstw....................................................................... 8-2

8.2.3 opcje konwersji ........................................................................................................... 8-3

8.2.4 Generownanie G-code.................................................................... 8-3

8.3 HPGL import .................................................................................................................. 8-4

8.3.1 o  HPGL..................................................................................................................... 8-4

8.3.2 wybor pliku do importu ........................................................................... 8-4

8.3.3 Import parameterow....................................................................................... 8-5

8.3.4 pisanie pliku G-code ..................................................................................................... 8-5

8.4 bitmap import (BMP & JPEG) ...................................................................................... 8-6

8.4.1 wybor pliku do importu .............................................................................. 8-6

8.4.2 wybor rodzaju do inetrpretacji ..................................................................................... 8-6

8.4.3 Raster and spiral rendering....................................................................................... 8-7

8.4.4 Dot diffusion rendering......................................................................................... 8-7

8.4.5 pisanie pliku g-code ..................................................................................................... 8-7

9. Cutter compensation ...................................................................... 9-1

9.1 Wstep do kompensacji......................................................................................... 9-1

9.2 dwa rodzaje konturu .................................................................................................... 9-1

9.2.1 krawedz materialu...................................................................................................... 9-2

9.2.2 droga konturu narzedzia....................................................................................... 9-2

9.2.2.1 pierwszy ruch ............................................................................................................. 9-3

9.2.2.2 progamowanie wpisow ruchu..................................................................................... 9-4

10. Mach 2 G- i M-code ....................... ................................ 10-1

10.1 niektore definicje.......................................................................................... 10-1

10.1.1 Liniowe osie .......................................................................................................... 10-1

10.1.2 obrotowe osie ............................................................................................ 10-1

10.1.3 jednostki wejscia.................................................................................................. 10-1

10.1.4 kontrola punktu............................................................................................ 10-1

10.1.5 wspolrzedne ruchu liniowego........................................................................... 10-2

10.1.6 posuw........................................................................................................................ 10-2

10.1.7 ruch po luku..................................................................................................... 10-2

10.1.8 chlodziwo.......................................................................................................... 10-2

10.1.9 magazyn................................................................................................................ 10-3

10.1.10 jednostki.......................................................................................................... 10-3

10.1.11 obecna pozycja........................................................................................................ 10-3

10.1.12 wybieranie plaszczyzny........................................................................................... 10-3

10.1.13 Tool Table........................................................................................................ 10-3

10.1.14 zmiana narzedzia..................................................................................................... 10-3

10.1.15 Pallet Shuttle.............................................................................................. 10-3

10.1.16 Path Control Modes .................................................................................. 10-3

10.2 Interpreter Interaction with controls ........................................................................... 10-4

10.2.1 Feed and Speed Override controls ................................................................. 10-4

10.2 interpretacja relacji z kontrolowania ........................................................................... 10-4

10.2.1 kontrola przesuwania i szybkosci .............................................................. 10-4

10.2.2 usuwanie bloku ....................................................................................................... 10-4

10.2.3 Optional Program Stop control.............................................................. 10-4

10.3 Tool File ........................................................................................................ 10-4

10.4 jezyjk czesci programu .................................................................................... 10-4

10.4.1 przeglad............................................................................................................ 10-4

10.4.2 Parametry...................................................................................................... 10-5

10.4.3 Coordinate Systems ...................................................................................... 10-6

10.5 Format lini ........................................................................................................... 10-7

10.5.1 Numer linir......................................................................................................... 10-7

10.5.2 etykieta podprogramu ............................................................................................. 10-7

10.5.3 slowo................................................................................................................. 10-7

10.5.3.1 numer................................................................................................................ 10-7

10.5.3.2 wartosc parametrow.................................................................................... 10-8

10.5.3.3 wyrazenia i operacje ...................................................................... 10-8

10.5.3.4 jednoargumentowa wartosc .................................................................... 10-9

10.5.4 wybieranie parametrow............................................................................................. 10-9

10.5.5 komentarze i wiadomosci ............................................................................... 10-9

10.5.6 Item Repeats.................................................................................................. 10-9

10.5.7 Item order........................................................................................... 10-10

10.5.8 Commands and Machine Modes........................................................................... 10-10

10.6 Modal Groups ........................................................................................................... 10-10

10.7 G Codes..................................................................................................................... 10-11

10.7.1 przyspieszony posuw - G0.......................................................................... 10-11

10.7.2 posuw  - G1................................................................................... 10-13

10.7.3 luk - G2 and G3 ....................................................................................... 10-13

10.7.3.1 luk w radianach............................................................................................. 10-13

10.7.3.2 formatowanie luku ............................................................................................. 10-14

10.7.4 Dwell - G4........................................................................................ 10-15

10.7.5 zwloka czasowa (zatrzymanie programu w celu przygotowania bloku) - G10...... 10-15

10.7.6 odzwierciedlenie osi y i z  - G12 i G13.......................................... 10-16

10.7.7 Exit and Enter Polar mode - G15 i G16............................................................... 10-16

10.7.8 wybor plaszczyzny - G17, G18, and G19 ................................................... 10-16

10.7.9 Length Units - G20 and G21 .............................................................. 10-16

10.7.10 ustawienia poczatkowe - G28 and G30..................................................... 10-17

10.7.11 Reference axes G28.1 ..................................................................... 10-17

10.7.12 Straight Probe  G31................................................................... 10-17

10.7.12.1 The Straight Probe Command............................................ 10-17

10.7.12.2 Using the Straight Probe Command............................................. 10-17

10.7.12.3 Example Code.................................................................................................... 10-18

10.7.13 Cutter Radius Compensation - G40, G41, and G42....................................... 10-19

10.7.14 Tool Length Offsets - G43, G44 and G49..................................................... 10-19

10.7.15 Scale factors G50 and G51....................................................................... 10-19

10.7.16 Temporary Coordinate system offset  G52............................................ 10-20

10.7.17 Move in Absolute Coordinates - G53........................................................... 10-20

10.7.18 Select Work Offset Coordinate System - G54 to G59 & G59 P~................... 10-20

10.7.19 Set Path Control Mode - G61, and G64 ................................................. 10-20

10.7.20 Canned Cycle  High Speed Peck Drill G73............................................... 10-20

10.7.21 Cancel Modal Motion - G80.................................................................... 10-21

10.7.22 Canned Cycles - G81 to G89............................................................... 10-21

10.7.22.1 Preliminary and In-Between Motion......................................... 10-22

10.7.22.2 G81 cykl.......................................................................................................... 10-22

10.7.22.3 G82 cykl.......................................................................................................... 10-23

10.7.22.4 G83 cykl.......................................................................................................... 10-23

10.7.22.5 G84 cykl.......................................................................................................... 10-24

10.7.22.6 G85 cykl.......................................................................................................... 10-24

10.7.22.7 G86 cykl.......................................................................................................... 10-24

10.7.22.8 G87 cykl.......................................................................................................... 10-24

10.7.22.9 G88 cykl.......................................................................................................... 10-26

10.7.22.10 G89 cykl.......................................................................................................... 10-26

10.7.23 programowanie absolutne - G90 i G91 ........................................................... 10-26

10.7.24 G92 Offsets - G92, G92.1, G92.2, G92.3...................................................... 10-26

10.7.25 Set Feed Rate Mode - G93, G94 and G95...................................................... 10-27

10.7.26 Set Canned Cycle Return Level - G98 and G99 ............................................. 10-27

10.8 Built-in M Codes................................................................................... 10-28
10.8.1 Zatrzymywanie programu i konczenie - M0, M1, M2, M30.............................. 10-28

10.8.2 kontrola wrzeciona - M3, M4, M5.......................................................... 10-29

10.8.3 zmiana narzedzia - M6............................................................................ 10-29

10.8.4 kontrola chlodziwa - M7, M8, M9.......................................................... 10-29

10.8.5 ponowne wlaczenie od pierwszej lini- M47............................................................ 10-29

10.8.6 reczne sterowanie - M48 and M49......................................................... 10-29

10.8.7 wywolywanie podprogramu - M98 ................................................................... 10-30

10.8.8 powrot z podprogramu ............................................................................... 10-30

10.9 Macro M-codes ............................................................................... 10-30

10.9.1 Macro przeglad..................................................................... 10-30

10.10 Other Input Codes ............................................. 10-30

10.10.1 ustawianie posuwu - F............................................................................... 10-30

10.10.2 ustawianie predkosci wrzeciona - S.......................................................... 10-31

10.10.3 wybor narzedzia  T............................................................................... 10-31

10.11 blad obslugi ........................................................................................................... 10-31

10.12 kolejnosc wykonywania ................................................................................. 10-32

11. Aneks 1 - Mach2 zrzut obrazu ..................................... 11-1

12. Appendix 2 - Sprzykladowe schematy .................................. 12-1

12.1 EStop and limits using relays............................................................................ 12-1

12.2 Torch Height Control interface ................................................................ 12-2

13. Appendix 3 - zapis konfiguracji..................................... 1

14. Revision history ................................................................................. 2

15. Index.................................................................................................... 3

