|  | Symulacja Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie Data: 10 lipca 2012 Projektant: Przemysław Olejnik Nazwa badania: BADANIE Typ analizy: Statyczna. Table of Contents Opis 1 Założenia 2 Informacja o modelu 2 Właściwości badania 3 Jednostki 3 Właściwości materiału 4 Obciążenia i umocowania 5 Definicje złącza 5 Informacje kontaktowe 6 Informacje siatki 7 Szczegóły sensora 8 Siły wypadkowe 9 Belki 9 Wyniki badania 10 Konkluzja 12. |
| --- | --- |
| # Opis Brak danych |  |

# Założenia

# Informacja o modelu Nazwa modelu: Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie Bieżąca konfiguracja: Domyślna. Obiekty bryłowe. Nazwa i odniesienie dokumentu; Traktowane jako; Właściwości objętościowe; Zmodyfikowano ścieżkę/datę dokumentu. Zaokrąglenie1; Obiekt bryłowy; Masa:43.4106 lb Objętość:156.052 in^3 Gęstość:0.27818 lb/in^3 Waga:43.3812 lbf; C:\Documents and Settings\LAPTOP\Pulpit\Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie.SLDPRT Jul 10 18:29:15 2012.

# Właściwości badania Nazwa badania; BADANIE. Typ analizy; Statyczna. Typ siatki; Siatka bryłowa. Efekt termiczny:; Włączone. Opcja termiczna; Uwzględnij obciążenia temperaturowe. Temperatura zerowego odkształcenia; 298 Kelvin. Uwzględnij efekt ciśnienia płynu z SolidWorks Flow Simulation; Wyłączone. Typ solvera; FFEPlus. Efekt rozkładu naprężeń:; Wyłączone. Miękka sprężyna:; Wyłączone. Obciążenie bezwładnościowe:; Wyłączone. Niekompatybilne opcje wiązania; Automatyczna. Duże przemieszczenie; Wyłączone. Oblicz siły swobodnego obiektu; Włączone. Tarcie; Wyłączone. Użyj metody adaptacyjnej:; Wyłączone. Folder wyników; Dokument SolidWorks (C:\Documents and Settings\LAPTOP\Pulpit\Praca magisterska APWiR 2012 Przemysław Olejnik\SolidWorks Sprzęgło podatne).

# Jednostki Układ jednostek miar:; SI (MKS). Długość/Przemieszczenie; mm. Temperatura; Kelvin. Prędkość kątowa; Radian/sek. Ciśnienie/Naprężenie; N/mm^2 (MPa).

# Właściwości materiału Odniesienie modelu; Właściwości; Komponenty. Nazwa:; Stal stopowa. Typ modelu:; Liniowy elastyczny izotropowy. Domyślne kryterium zniszczenia:; Max naprężenie zredukowane wg Misesa. Granica plastyczności:; 6.20422e+008 N/m^2. Wytrzymałość na rozciąganie:; 7.23826e+008 N/m^2. Współczynnik sprężystości wzdłużnej:; 2.1e+011 N/m^2. Współczynnik Poissona:; 0.28. Masa właściwa:; 7700 kg/m^3. Współczynnik sprężystości poprzecznej:; 7.9e+010 N/m^2. Współczynnik rozszerzalności cieplnej:; 1.3e-005 /Kelvin.; ObiektBryłowy 1(Zaokrąglenie1)(Wieniec mocujący wewnętrzny lewy). Dane krzywych:N/A.

# Obciążenia i umocowania Nazwa umocowania; Obraz danych; Szczegóły umocowania. Stały-1; Elementy:; 12 ściana(y). Typ:; Nieruchoma geometria.. Siły wypadkowe Komponenty; X; Y; Z; Wypadkowa. Siła reakcji(N); 0.422774; 0.827082; 0.0277562; 0.929287. Moment reakcji(N-m); 0; 0; 0; 0.. Nazwa obciążenia; Załaduj obraz; Szczegóły obciążenia. Moment obrotowy-1; Elementy:; 6 ściana(y). Odniesienie:; Ściana< 1 >. Typ:; Zastosuj moment obrotowy. Wartość:; 1800 N-m..

# Definicje złącza Brak danych

# Informacje kontaktowe Brak danych

# Informacje siatki Typ siatki; Siatka bryłowa. Użyty generator siatki:; Siatka oparta na krzywiźnie. Punkty jakobianu; 4 Punkty. Maksymalny rozmiar elementu; 7.00977 mm. Minimalny rozmiar elementu; 2.33657 mm. Jakość siatki; Wysoka. ## Informacje siatki - Szczegóły Całkowita liczba węzłów; 108647. Całkowita liczba elementów; 69684. Maksymalny współczynnik proporcji; 6.9347. % elementów o współczynniku kształtu < 3; 99. % elementów o współczynniku kształtu > 10; 0. % zniekształconych elementów(Jacobian); 0. Czas do ukończenia siatki (hh;mm;ss):; 00:00:09. Nazwa komputera:; LAPTOP-D9311EE0.

# Szczegóły sensora Brak danych

# Siły wypadkowe ## Siły reakcji Zestaw wyboru; Jednostki; Suma X; Suma Y; Suma Z; Wypadkowa. Cały model; N; 0.422774; 0.827082; 0.0277562; 0.929287. ## Momenty reakcji Zestaw wyboru; Jednostki; Suma X; Suma Y; Suma Z; Wypadkowa. Cały model; N-m; 0; 0; 0; 0.

# Belki Brak danych

# Wyniki badania Nazwa; Typ; Min; Max. Naprężenie1; VON: Naprężenie zredukowane wg Misesa; 0.0301321 N/mm^2 (MPa) Węzeł: 3805; 50.7477 N/mm^2 (MPa) Węzeł: 96416. Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie-BADANIE-Naprężenie-Naprężenie1. Nazwa; Typ; Min; Max. Przemieszczenie1; URES: Wypadkowe przemieszczenie; 0 mm Węzeł: 1870; 0.020917 mm Węzeł: 41. Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie-BADANIE-Przemieszczenie-Przemieszczenie1. Nazwa; Typ; Min; Max. Odkształcenie1; ESTRN: Odkształcenie równoważne; 8.17523e-008 Element: 48791; 0.00024845 Element: 22221. Wieniec mocujący wewnętrzny lewy badanie-BADANIE-Odkształcenie-Odkształcenie1.

# Konkluzja