- Wczytujemy element który chcemy obrobić i ustawiamy odpowiednio względem początku układu współrzędnych za pomocą znanych sobie poleceń. Założyłem że obrabiał będę na frezarce pionowej z dodatkową osią obrotową wokół X

- Jak widać na załączonym obrazku ZERO które zostało przeze mnie wybrane to TOP. Względem tego zera będzie generowany kod na obrabiarkę numeryczną. Na potrzeby chwili zmieniamy teraz ZERO na PRAWY, gdyż chcąc wykorzystać polecenia „Cecha obrotowa”  musi być ona nawinięta wokół osi Z dla aktualnego ZERA

Cechę obrotową można ściągnąć na trzy sposoby: wskazując krawędź (Edges), pętlę (Loops) lub poprzez wybór odpowiedniego lica obrotowego (Faces)

Ja wybrałem wskazanie lica dna naszego rowka

Po potwierdzeniu naszego wyboru efekt który otrzymaliśmy przedstawia się jak na rysunku poniżej

Nic szczególnego ale jednak. W wersjach wcześniejszych Edgecama obróbkę tego typu elementów można było realizować poprzez wykorzystanie makra  „power_unwrap”.

Mając ściągniętą tego typu cechę warto zwrócić uwagę na fakt iż wraz z ściągnięciem całego kształtu rowka dodatkowa na dnie widoczna jest nawinięta linia zorientowana dokładnie w jego środku (mam nadzieję że to napisałem jest zrozumiałe).

Co wspólnego ma nasza cecha z geometria która moglibyśmy ściągnąć (rozwinąć) wyżej wymienionym makrem?

Jeżeli klikniemy teraz dwukrotnie LPM na naszą cechę to odpowiedź nasunie wam się sama

Takie właśnie linie uzyskalibyśmy rozwijając geometrię krawędzi rowka poprzez makro „power_unwrap”.

Stwórzmy sobie teraz półfabrykat w kształcie walca bez zbytecznych naddatków

Po jego utworzeniu zmieniamy ZERO na „Góra” i przechodzimy do modułu obróbki, wybieramy odpowiedni postprocesor (w moim przypadku demo-3 axis+a_dmc1035v sinumerik 810d), jako punkt mocowania detalu na maszynie wybieram „Punkt podzielnicy”, a ZERO programu „Góra” („Top”)

Ponieważ detal schował się nam w mocowaniu należy teraz edytować naszą sekwencję i dokonać przesunięcia grafiki naszej obrabiarki względem początku układu współrzędnych o odpowiednią wartość (np. 800mm)

Teraz czeka nas już tylko obróbka, wybieramy odpowiednie narzędzie np. frez ø10 mm, następnie odpowiedni cykl i dokonujemy wybrania zbędnego materiału.

Należy pamiętać aby załączyć przed wyborem cyklu tryb pracy obrotowy patrz rysunek poniżej.

W samym cyklu jako typ modelu wybieramy „Bryła” a reszta według uznania.

To by było na tyle

Pozdrawiam WK