Witam

Kolego sprawa jest bardzo prosta

W instrukcji tej opisałem krok po kroku jak obrobić zamieszczony element z wykorzystaniem cyklu 5-osiowego

W pierwszej kolejności ustawiasz sobie ZERO w wybranym przez Ciebie miejscu

W drugim kroku z modelu ściągasz sobie powierzchnie prowadzące oraz prowadnice które będą nam potrzebne do wskazania w samym cyklu.

Kolorem żółtym (strzałki) zaznaczyłem prowadnice a strzałki czerwone to ściągnięte powierzchnie.

Jakimi poleceniami ściągamy wyżej wymienione prowadnice i powierzchnie to chyba nie muszę opisywać.

Z modelu tworzę sobie półfabrykat  i przechodzę do obróbki.

(Pozwoliłem sobie przeskalować element)

Wybieramy narzędzie i zaczynamy obróbkę.

Jako strategię wybieram „Równolegle do krzywej” (w tym celu potrzebowałem prowadnicę na granicy powierzchni  przez Ciebie nazwanej „1”)

Co do pozostałych opcji to musisz się sam zagłębić gdyż nie będę tutaj przepisywał książki.

Na zakładce „Głębokość” ustawiam parametry jak poniżej.

Poziom bezpieczny jest to poziom do którego narzędzie przemieszcza się ruchem szybkim bez konkretnego, że tak powiem zorientowania względem powierzchni obrabianej.

Do poziomu Wycofania narzędzie również przemieszcza się ruchem szybkim z tym że na poziomie tym narzędzie ustawia się już konkretnie względem powierzchni (a jak się ustawia zależy od kąta natarcia który określamy na zakładce „Kontrola osi”)

Reszty nie będę opisywał.

Idziemy teraz na zakładkę „Kontrola osi” i ustawiamy opcje jak poniżej

Wybieram strategię „Kierunek obróbki” (można oczywiście inną).

Strategia ta pozwala nam na sterowanie położeniem narzędzia wzglądem powierzchni obrabianej poprzez dwa kąty „natarcia’ i „pochylenia”.

Jeżeli chcemy aby narzędzie obrabiało nam powierzchnię częścią walcową wówczas wpisujemy w pozycji kąt natarcia wartość 90o, jeżeli zaś chcemy oby obrabiało częścią czołową wówczas 00.

Kąt pochylenia zaś to kąt którem sterujemy pochylenie narzędzia wzdłuż ścieżki

Pozostałe parametry do samodzielnej nauki.

Zakładek „ochrona nie będę opisywał. Służą one do określenia co względem czego chcę chronić i jak ma się zachować program w określonej sytuacji przy kontakcie z powierzchnia chronioną (lub obrabianą).

Ustalamy sobie teraz wejścia i wyjścia oraz ewentualne wydłużenie ścieżki.

Definiujemy łączenia krótkich ścieżek oraz ewentualne przejazdy w przypadku wystąpienia przerw na powierzchni.

No kolejnych zakładkach definiuję posuwy i obroty oraz jeżeli chcemy „obróbkę zgrubną” w 5 osiach.

Zatwierdzamy wszystko OK i wskazujemy jak poniżej.

Powierzchni chronionych nie wskazuję ,potwierdzam i mam ścieżkę.

Kopiujemy teraz cykl wskazujemy kolejną prowadnicę i powierzchnię i otrzymamy.

Kopiujemy raz jeszcze, edytujemy cykl i dodatkowo zmieniamy na karcie ogólnie strategię na Optymalnie, na karcie łączenia krótkie ścieżki do 10 i łącz jako łuki, na karcie kontrola osi kąt natarcia na 00 . Efekt poniżej.

To by było na tyle.

Owocnej nauki

Pozdrawiam WK.