<HYPERLINK "d14e30259.html">

Cykle: funkcje specjalne / GRAWEROWANIE (cykl 225, DIN/ISO: G225)

Parametry cyklu

Example: NC-wiersze

62 cycl def 225 grawerowanie

Qs500=“TXT2“ ;tekst grawerowania

Q513=10 ;wysokość znaku

Q514=0 ;współ.odległości

Q515=0 ;font

Q516=0 ;układ tekstu

Q374=0 ;położenie przy obrocie

Q517=0 ;promień okręgu

Q207=750 ;posuw frezowania

Q201=-0.5 ;głębokość

Q206=150 ;posuw wcięcia w materiał

Q200=2 ;odstęp bezpieczeństwa

Q203=+20 ;współ.powierzchni

Q204=50 ;2-gi odstęp bezpieczeństwa

|  | Grawerowany tekst QS500: grawerowany tekst w apostrofach. Przyporządkowanie zmiennej stringu poprzez klawisz Q bloku numerycznego, klawisz Q na klawiaturze ASCI odpowiada normalnemu zapisowi tekstu. Dozwolone znaki dla zapisu: Patrz Grawerowanie zmiennych systemowych Wysokość znaku Q513 (absolutnie): wysokość grawerowanych znaków w mm. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 Współczynnik odległości Q514: w przypadku używanego fontu mowa jest o tak zwanym foncie proporcjonalnym. Każdy znak posiada w związku z tym własną szerokość, którą TNC graweruje odpowiednio do definicji Q514=0. Jeśli zdefiniowano Q514 nierówne 0 to TNC skaluje odstęp pomiędzy znakami. Zakres wprowadzenia 0 do 9.9999 Font Q515: na razie bez funkcji Tekst na prostej/okręgu (0/1) Q516: Tekst grawerować na prostej: zapis = 0 Tekst grawerować na łuku kołowym: zapis = 1 Położenie obrotowe Q374: kąt punktu środkowego, jeśli tekst ma znajdować się na okręgu. Kąt grawerowania przy prostym układzie tekstu. Zakres wprowadzenia -360.0000 do +360,0000° Promień dla tekstu na okręgu Q517 (absolutnie): promień łuku kołowego, na którym TNC ma uplasować tekst w mm. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 Posuw frezowania Q207: prędkość przemieszczenia narzędzia przy frezowaniu w mm/min. Zakres wprowadzenia 0 do 99999.999 alternatywnie FAUTO, Fu lub FZ Głębokość Q201 (przyrostowo): odstęp pomiędzy powierzchnią obrabianego przedmiotu i dnem grawerowania Posuw wcięcia na głębokość Q206: prędkość przemieszczenia narzędzia przy wcięciu w mm/min. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,999 alternatywnie FAUTO, fu Bezpieczna wysokość Q200 (przyrostowo): odstęp ostrze narzędzia – powierzchnia obrabianego przedmiotu. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 alternatywnie predef Współ. powierzchni obrabianego przedmiotu Q203 (absolutnie): współrzędna powierzchni przedmiotu. Zakres wprowadzenia ‑99999,9999 do 99999,9999 2-ga Bezpieczna wysokość Q204 (przyrostowo): współrzędna osi wrzeciona, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy narzędziem i obrabianym przedmiotem (mocowadłem). Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 alternatywnie predef |
| --- | --- |

<HYPERLINK "d14e30259.html">

Cykle: funkcje specjalne / GRAWEROWANIE (cykl 225, DIN/ISO: G225)

Parametry cyklu

Example: NC-wiersze

62 cycl def 225 grawerowanie

Qs500=“TXT2“ ;tekst grawerowania

Q513=10 ;wysokość znaku

Q514=0 ;współ.odległości

Q515=0 ;font

Q516=0 ;układ tekstu

Q374=0 ;położenie przy obrocie

Q517=0 ;promień okręgu

Q207=750 ;posuw frezowania

Q201=-0.5 ;głębokość

Q206=150 ;posuw wcięcia w materiał

Q200=2 ;odstęp bezpieczeństwa

Q203=+20 ;współ.powierzchni

Q204=50 ;2-gi odstęp bezpieczeństwa

|  | Grawerowany tekst QS500: grawerowany tekst w apostrofach. Przyporządkowanie zmiennej stringu poprzez klawisz Q bloku numerycznego, klawisz Q na klawiaturze ASCI odpowiada normalnemu zapisowi tekstu. Dozwolone znaki dla zapisu: Patrz Grawerowanie zmiennych systemowych Wysokość znaku Q513 (absolutnie): wysokość grawerowanych znaków w mm. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 Współczynnik odległości Q514: w przypadku używanego fontu mowa jest o tak zwanym foncie proporcjonalnym. Każdy znak posiada w związku z tym własną szerokość, którą TNC graweruje odpowiednio do definicji Q514=0. Jeśli zdefiniowano Q514 nierówne 0 to TNC skaluje odstęp pomiędzy znakami. Zakres wprowadzenia 0 do 9.9999 Font Q515: na razie bez funkcji Tekst na prostej/okręgu (0/1) Q516: Tekst grawerować na prostej: zapis = 0 Tekst grawerować na łuku kołowym: zapis = 1 Położenie obrotowe Q374: kąt punktu środkowego, jeśli tekst ma znajdować się na okręgu. Kąt grawerowania przy prostym układzie tekstu. Zakres wprowadzenia -360.0000 do +360,0000° Promień dla tekstu na okręgu Q517 (absolutnie): promień łuku kołowego, na którym TNC ma uplasować tekst w mm. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 Posuw frezowania Q207: prędkość przemieszczenia narzędzia przy frezowaniu w mm/min. Zakres wprowadzenia 0 do 99999.999 alternatywnie FAUTO, Fu lub FZ Głębokość Q201 (przyrostowo): odstęp pomiędzy powierzchnią obrabianego przedmiotu i dnem grawerowania Posuw wcięcia na głębokość Q206: prędkość przemieszczenia narzędzia przy wcięciu w mm/min. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,999 alternatywnie FAUTO, fu Bezpieczna wysokość Q200 (przyrostowo): odstęp ostrze narzędzia – powierzchnia obrabianego przedmiotu. Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 alternatywnie predef Współ. powierzchni obrabianego przedmiotu Q203 (absolutnie): współrzędna powierzchni przedmiotu. Zakres wprowadzenia ‑99999,9999 do 99999,9999 2-ga Bezpieczna wysokość Q204 (przyrostowo): współrzędna osi wrzeciona, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy narzędziem i obrabianym przedmiotem (mocowadłem). Zakres wprowadzenia 0 do 99999,9999 alternatywnie predef |
| --- | --- |