[image: image13.jpg]



DIPLOMATIC

BSV-N/25
SCHEMA CINEMATICO INTERNAL KINEMATIC MOTION CONSTRUKTIVER AUFBAU
Ingombri e fissaggi intercambiabili con torrette BSV-N serie 24.
Overall dimensions and fixings interchan​geable with BSV-N serie 24 turrets.
Gesamtabmessungen und Befestigungen austauschbarmitWerkzeugrevolverModell BSV-N Baureihe 24.
[image: image1.jpg]


Bloccaggio   su   dentature   tipo HIRTH - Elevata rigidita - Alta pre-cisione.
Clamping on HIRTH front toothing - High stiffness and accuracy.
Distributor   refrigerante orientabile.
Orientable coolant flange.
Schwenkbarer   Kuhlmittels-flansch.
Klemmen uber HIRTH-Stirnver-zahnung - Hohe Steifigkeit und Genauigkeit.

Corpo a tenuta stagna con meccanismo in bagno d'olio e con lubrificazione a vita.
Water-proof body with oil immersed me​chanism, life lubricated.
Geschlossenes  Gehause  mit  mechani-schen Bauteile, dauerolgeschmiert.

Unico motore elettrico trifase per rotazione e bloccaggio.
Single   three-phase   electric motor for rotation and clam​ping.
Antrieb uber einen 3-Phasen E-Motor  zur   Drehung   und Blockierung des Werkzeugre-volvers.
A) Motore asincrono trifase
B) Riduttore
C) Meccanismo di rotazione e
bloccaggio a camma
D) Elettromagnete di indexaggio
E)
Sensore controllo indexaggio
F)
Molle di bloccaggio precaricate
G)
Innesti frontali
H)   Sensore controllo bloccaggio I)   Codificatore angolare assoluto
L)   Piatto rotante
M)   Collettore per I'adduzione del refrigerante
N)   Valvola refrigerante a cambio rapido
2


A) Electrical motor (three-phase)
B) Reducing gearbox
C) Rotation and cam locking
mechanism
D) Indexing solenoid
E)
Indexing control switch
F)
Preloaded locking springs
G)
Front coupling
H)
Locking control switch
I)
Angular position transmitter
(absolute)
L)
Rotating plate
M)
Coolant flange
N)
Rapid change coolant valve


A) AC-Antriebsmotor
B) Untersetzungsgetribe
C) Rotations und
Verriegelungsmechanik
D) Elektromagnet mit Indexierzapfen
E)
Positionssensor fur Indexierzapfen
F)
Vorgespannte Tellerfedern
G)
Verriegelungsverzahnung
H)
Verriegelungssensor
I)
Winkelpositionsgeber (absolut)
L)
Aufnahmescheiben
M) Kiihlmittelflansch 

N) N)
Kuhlmittelventil mit Schnellanschlu/3
PRODOTTI DELLA LINEA TORRETTE
TURRETS AND SYSTEMS RANGE
LIEFERPROGRAMM DER WERKZEUGREVOLVER UND SYSTEME
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]%




/
I.T. 6430 I.T. 6454
Lavorazioni in back-machining Back-machining Riickseitige Bearbeitungen
I.T. 6484
BSV-N & BSA
Torrette ad asse orizzontale Horizontal axis turrets Revolver mit horiz. Achse
TORRETTE CAMBIAUTENSILI
AUTOMATIC
INDEXING
TURRETS
WERKZEUG​REVOLVER
DN - DV
Dischi portautensili Toolholder discs Werkzeughalterscheiben

BSF-N & BSA-F
Torrette per montaggio a flangia
■ T  fi.nn
Flange type turrets
■ °*JU
Revolver in Flanschausfijhrung
I.T. 6454
DISPOSITIVI Dl
MOTORIZZAZIONE
UTENSILI
DRIVEN TOOL SYSTEMS
WERKZEUG-
ANTRIEBS-
SYSTEME
TRM-N
Torrette ad asse verticale Vertical axis turrets Revolver mit vertikaler Achse
I.T. 6440
ACCESSORI
ACCESSORIES
ZUBEHOER
[image: image6.jpg]



PR
I.T. 6483
Portautensili rotanti Rotating tooholders Angetriebene Werkzeuge

[image: image7.jpg]



ODT-N
Sistema modulare Modular system Modulsystem
I.T. 648Z
[image: image8.jpg]



IDT-R
Sistema integrate Integrated system Integriertes System
I.T. 6488
SISTEMI
SYSTEMS
SYSTEME
[image: image9.jpg]



AsseY YAxis Y Achse
[image: image10.jpg]



Portautensili a norma DIN DIN standard toolholders Werkzeughalter DIN-Normen

Bloccaggio utensili modulari Modular tooling clamping Klemmen der modularen Werkzeugen
DUPLOMATIC S.p.A. AUTOMATION DIVISION
20025 LEGNANO (MI) - ITALY P.LE Bozzi, 1
TEL. 0331/4721 11 -472275 FAX 0331/455161



DUPLOMATIC
