%_N_Płyta 12 otworów 10x560x370_MPF

; Program wiercenia otworów – szablony do owiercania belek, zl. 88518002/001/1/P4

N5 G71 G90 G54 G17 G94 LF

MSG („WIERCENIE”)

N10 G0 X0 Y0 Z0 LF

N15 Z3 F2500 S 900 LF

N20 X85,1 Y75,1 Z2500 LF

N25 Z-20 F170 LF

N30 Z3 F1000 LF

N35 X205,1 F2500 LF

N40 Z-20 F170 LF

N45 Z3 F1000 LF

N50 X325,1 F2500 LF

N55 Z-20 F170

N60 Z3 F1000

N65 Y145,1 F2500 LF

N70 Z-20 F170 LF

N75 Z3 F1000

N80 X205,1 F2500 LF

N85 Z-20 F170 LF

N90 Z3 F1000 LF

N95 X85,1 F2500 LF

N100 Z-20 F170 LF

N105 Z3 F500 LF

N110 Y355,1 F2500 LF

N115 Z-20 F170 LF

N120 Z3 F1000 LF

N125 X205,1 F2500 LF

N130 Z-20 F170 LF

N135 Z3 F1000 LF

N140 X325,1 F2500 LF

N145 Z-20 F 170 LF

N150 Z3 F1000 LF

N155 Y495,1 F2500 LF

N160 Z-20 F170 LF

N165 Z3 F1000 LF

N170 X205,1 F2500 LF

N175 Z-20 F 170 LF

N180 Z3 F1000 LF

N185 X85,1 F2500 LF

N190 Z-20 F170 LF

N195 Z3 F1000 LF

N200 G0 X-150 Y-50 Z50

N210 M30