Gatunki stali
	Stal odporna na korozję - nierdzewna

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	AISI/ASTM

	0H13
	X6Cr13
	1.4000
	X6Cr13
	410S / 403 

	0H13J
	X6CrAl13
	1.4002
	X6CrAl13
	405

	1H13
	X12Cr13 / X12CrS13
	1.4005 / 1.4006
	X12Cr13 / X12CrS13
	410 / 416

	2H13
	X20Cr13
	1.4021
	X20Cr13
	420

	3H13
	X30Cr13
	1.4028
	X30Cr13
	

	4H13
	X39Cr13 / X46Cr13
	1.4031 / 1.4034
	X39Cr13 / X46Cr13
	

	H17
	X6Cr17
	1.4016
	X6Cr17
	430

	0H17T
	X3CrTi17
	1.4510
	X6CrTi17
	430Ti / 439

	2H17N2
	X17CrNi16-2
	1.4057
	X17CrNi16-2
	431

	3H17M
	X39CrMo17-1
	1.4122
	X39CrMo17-1
	

	H18
	X105CrMo17
	1.4125
	X105CrMo17
	440C

	Stal odporna na korozję - kwasoodporna

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	AISI/ASTM

	0H18N9
	X5CrNi18-10
	1.4301
	X5CrNi18-10
	304

	0H18N10
	X2CrNiN18-10
	1.4311
	X2CrNiN18-10
	304LN

	0H18N12Nb
	X6CrNiNb18-10
	1.4550
	X6CrNiNb18-10
	347

	00H18N10
	X2CrNi19-11
	1.4306
	X2CrNi19-11
	304L

	1H18N9
	X10CrNi18-8
	1.4310
	X12CrNi18-8
	301

	1H18N9T lub 0H18N10T 1H18N10T
	X6CrNiTi18-10
	1.4541
	X6CrNiTi18-10
	321

	H17N13M2T lub H18N10MT
	X6CrNiMoTi17-12-2
	1.4571
	X6CrNiMoTi17-12-2
	316Ti

	0H17N12M2T
	X5CrNiMo17-12-2
	1.4401
	X5CrNiMo17-12-2
	316

	00H17N14M2
	X2CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo18-14-3 / X3CrNiMoN17-13-3 / X2CrNiMo18-15-4
	1.4404 / 1.4435 / 1.4436 / 1.4438
	X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 / X3CrNiMoN17-13-3 / X2CrNiMo18-15-4
	316L / 316L / 316 / 317L

	0H22N24M4TCu
	X1NiCrMoCu25-20-5
	1.4539
	X1NiCrMoCu25-20-5
	UNS8904

	Stal żaroodporna

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/AISI/ASTM

	H5M
	
	1.7362
	12CrMo195
	

	H6S2
	X10CrAlSi7
	1.4713
	X10CrAl7
	

	H9S2
	X45CrSi8
	1.4718
	X45CrSi9-3
	HNV3

	H10S2M
	X45CrSiMo10
	1.4731
	X40CrSiMo10-2
	

	H13JS
	X10CrAlSi13
	1.4724
	X10CrAl13
	

	H16N36S2
	X12NiCrSi35.16
	1.4864
	X12NiCrSi36-16
	330

	H18JS
	X10CrAlSi18
	1.4742
	X10CrAlSi18
	

	H18N9S
	
	
	
	

	H20N12S2
	X15CrNiSi20.12
	1.4828
	X15CrNiSi20-12
	309

	H23N13
	X12CrNi23.13
	1.4833
	X12CrNi23.13
	

	H24JS
	X10CrAlSi25
	1.4762
	X10CrAl24
	446

	H25N20S2
	X15CrNiSi25.20
	1.4841
	X15CrNiSi25-20
	310

	H25T
	
	
	
	

	H26N4
	
	
	
	

	2H17
	
	
	
	

	Stal do pracy przy podwyższonych temperaturach - kotłowa 

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	10H2M
	10CrMo9-10
	1.7380
	10CrMo9-10
	A182 F22 A387 Gr.22 Cl.2

	12HMF
	
	
	
	

	13HMF
	
	1.7715
	14MoV6-3
	

	15HM
	13CrMo4-5
	1.7335
	13CrMo44
	A182-F11, F12 A387 Gr.12 Cl.2 

	15HMF
	
	
	
	

	16M
	
	
	
	

	19G2
	
	1.0482
	19Mn5
	

	20HM
	
	1.7350
	22CrMo4-4
	

	20HMFTB
	
	
	
	

	20M
	
	
	
	

	20MF
	
	
	
	

	21HMF
	
	1.8070
	21CrMoV5-11
	

	22H2NM
	
	
	
	

	23H2MF
	
	
	
	

	24H2MF
	
	
	
	

	26H2MF
	
	
	
	

	30H2MF
	
	1.7707
	30CrMoV9
	

	32HN3M
	
	
	
	

	33H2NMJ
	
	1.8550
	34CrA1Ni7
	

	34HN3M
	
	
	
	

	St36K
	P265GH/H1
	1.0345
	P235GH/H1
	A516 Gr.65, 55 A515 Gr.65, 55 A414 Gr.C A442 Gr.55

	St41K
	P265GH/HII
	1.0425
	P265GH/HII
	

	St44K
	P285NH
	1.0435
	HIII ( P285NH )
	

	Stal narzędziowa do pracy na zimno

	PN
	EN/ISO 
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	NC4
	102Cr6
	1.2067
	102Cr6
	L1/L3

	NC5
	
	
	
	

	NC6
	
	
	
	

	NC10
	
	
	
	

	NC11
	210Cr12
	
	X210Cr12
	

	NC11LV
	160CrMoV12
	
	X155CrVMo121, X165CrMoV12
	

	NCLV
	100CrMoV5
	
	
	

	NCMS
	
	
	
	

	NCV1
	
	1.2235
	80CrV2
	

	NV
	100V2
	1.2833
	100V1
	W210

	NMV
	90MnV8
	1.2842
	90MnCrV8
	02

	NMWV
	95MnCrW1
	
	
	

	NW1
	
	1.2414
	120W4
	

	NW9
	
	
	
	

	NWC
	107WCr5
	1.2419
	105WCr6
	

	NZ2
	45WCrV8
	1.2542
	45WCrV7
	S1

	NZ3
	55WCrV8
	1.2550
	60WCrV7
	S1

	NPW
	
	
	
	

	Stal narzędziowa do pracy na gorąco

	PN
	EN/ISO
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	WCL
	X37CrMoV51
	1.2343
	X38CrMoV5-1
	H11

	WCLV
	X40CrMoV511
	1.2344
	X40CrMoV5-1
	H13

	WNL
	55NiCrMoV7
	1.2713
	55NiCrMoV6
	L6

	WNL1
	55NiCrMoV7
	1.2713
	55NiCrMoV6
	L6

	WNLV
	35CrMo8
	1.2714
	56NiCrMoV7
	

	WNLB
	
	
	
	

	WLV
	30CrMoV1211
	1.2365
	X32CrMoV33
	H10

	WLK
	
	
	
	

	WLB
	35CrMo2
	
	
	

	WWS1
	30WCrV5
	
	
	

	WWN1
	
	
	
	

	WWV
	30WCrV9
	
	
	

	Stal narzędziowa - węglowa

	PN
	EN/ISO
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	N5
	
	1.1820
	C55W
	

	N6
	C70W2
	
	
	

	N7
	CT70
	1.1620
	C70W2
	

	N7E
	TC70
	
	C70W2
	

	N8
	TC80
	
	C80W1
	

	N8E
	CT80
	1.1525
	C80W1
	W108

	N9
	TC90
	
	C85W
	

	N9E
	TC90
	
	C85W
	

	N10
	TC105
	1.1645
	C105W2
	W110

	N10E
	CT105/TC105
	1.1545
	C105W1
	W110

	N11
	TC105
	1.1654
	C105W1
	

	N11E
	TC105
	
	C105W1
	

	N12
	TC120
	1.1663
	
	W112

	N12E
	TC120
	
	
	

	N13
	
	1.663
	
	

	N13E
	
	
	
	

	Stal narzędziowa - szybkotnąca

	PN
	EN/ISO
	W. Nr
	DIN
	AISI/ASTM

	SW2M5
	
	
	
	

	SW7M
	HS6-5-2
	
	S6-5-2
	

	SW12
	
	
	
	

	SW18
	HS18-0-1
	
	
	

	SK5
	
	
	
	

	SK5M
	HS6-5-2-5
	
	S6-5-2-5
	

	SK5MC
	HS7-4-2-5
	
	S7-4-2-5
	

	SK5V
	HS12-1-5-5
	
	S-12-1-5-5
	

	SK8M
	HS2-9-1-8
	
	S2-10-1-8
	

	SK10V
	HS10-4-3-10
	
	S10-4-3-10
	

	Stal sprężynowa

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	40S2
	
	
	
	

	45S
	
	
	
	

	50HF
	50CrV4
	1.8159
	51CrV4
	6145, 6150

	50HG
	
	
	
	

	50HS
	
	
	
	

	50S
	
	
	
	

	50S2
	
	1.0903
	
	

	55S2
	
	1.0904
	
	

	60SG
	
	1.0909
	
	

	60SGH
	
	
	
	

	60S2
	
	1.0906
	
	

	60S2A
	
	
	
	

	65
	
	
	C67, CK67
	1065

	65G
	
	1.1260
	66Mn4
	

	75
	2CS75
	1.1248
	Ck75
	1074, 1075, 1078

	85
	2CS85
	1.1269
	Ck85
	1086

	Stal do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	20HGS
	
	
	
	

	20HGSA
	
	
	
	

	25HM
	
	1.7218
	25CrMo4
	4130

	25HMA
	
	
	
	

	25HGS
	
	
	
	

	30G2
	
	1.1170
	28Mn6
	

	30H
	
	1.7030
	28Cr4
	

	30HGS
	
	
	
	

	30HGSA
	
	
	
	

	30HM
	
	
	
	

	34HNM
	34CrNiMo6
	1.6582
	34CrNiMo6
	4337 / 4340

	34HNMA
	
	
	
	

	35HGS
	
	
	
	

	35HGSA
	
	
	
	

	35HM
	34CrMo4
	1.7220
	34CrMo4
	4135 / 4137

	35HMA
	
	
	
	

	35SG
	
	1.5122
	37MnSi5
	

	36HNM
	36CrNiMo4
	1.6511
	36CrNiMo4
	4340 / 9840

	37HGNM
	
	1.6546
	40NiCrMo2-2
	8740

	37HS
	
	
	
	

	38HA
	37Cr4
	1.7034
	37Cr4
	5135

	38HNM
	
	
	
	

	40H
	41Cr4
	1.7035
	41Cr4
	5140

	40HA
	
	
	
	

	40HM
	42CrMo4
	1.7225
	42CrMo4
	4140, 4142

	40HNMA
	
	
	
	

	40H2MF
	
	
	
	

	45G2A
	
	
	
	

	45H
	
	
	
	

	45HN
	
	
	
	

	45HN2A
	
	
	
	

	45HNMF
	
	
	
	

	45HNMFA
	
	
	
	

	Stal do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	10
	
	1.0301
	C10 , Ck10 
	1010

	15
	
	1.0401
	C15 , Ck15
	1015

	20
	C22
	1.0402
	C22
	1020

	25
	C25
	1.0406
	C25
	1025

	30
	
	
	C30
	

	35
	C35
	1.0501
	C35 , Ck35
	1035

	40
	C40
	1.0511
	C40
	1040

	45
	C45
	1.0503
	C45 , Ck45
	1045

	50
	
	
	
	

	55
	C55
	1.0535
	C55 , Ck55
	1055

	60
	C60
	1.0601
	C60 , Ck60
	1060

	60G
	
	1.0642
	C61
	

	65
	
	
	C67
	1065

	Stal do nawęglania

	PN
	EN
	W. Nr
	DIN
	SAE/ASTM/AISI

	15H
	
	
	
	

	15HGM
	
	
	
	

	15HGMA
	
	
	
	

	15HGN
	
	
	
	

	15HN
	
	1.5919
	15CrNi6
	3115

	15HNA
	
	
	
	

	16HG
	16MnCr5KD
	1.7131
	16MnCr5
	5115

	17HGN
	
	
	
	

	17HGM
	
	1.6587
	17CrNiMo6
	

	18HGM 
	
	
	
	

	18HGT
	
	
	
	

	18H2N2
	
	1.5920
	18CrNi8
	

	20H
	
	
	
	

	20HG
	
	1.7147
	20MnCr5
	5120

	20HNM
	
	1.6623
	21NiCrMo2
	8620

	22HNM
	
	1.6543
	21NiCrMo22
	8622


