Program tulejki przekładni kierowniczej

N10 G54 G21 G90 G18 G50 S3500;

N20 T0101 (MWL R0.8);

N30 G50 S2800;

N40 G96 S150 M4 M8;

N50 G0 X55 Z1;

N60 G1 X-1 Z0;     ( planowanie czoła detalu)

N61  G0 Z1 X55

N70 G71 U0.4 R3;   CYKL OBRÓBKI ZGRUBNEJ  (określenie grubości wióra i odjazdu)

N80 G71 P90 Q100 U0.4 W0.4 F0.3;(początek i koniec podprogramu kolejno naddatek X i Z na końcu posuw)

N90 G0 G42 X42 Z1;   (początek podprogramu)

G1 Z0 F0.1;

X48.8 Z-6;

Z-7.8;

X51.9;

Z-17 ; ( Z naddatkiem 3mm na odcięcie)

N100 G40 U1; (koniec podprogramu)

N110  G28 U0 W0;

N120  M5 M9;

N140 T0202; (Mtj R0.4)

N150 G50 S2800 G96 S150 F0.15 M3 M8;

N160 G70 P90 Q100 F0.1 (CYKL WYKAŃCZAJĄCY)

N170 G28 U0W0;

N180 M5 M9;

NAWIERCANIE

N190 T0303 ; (NAWIERTAK fi14)

N200 G97 S1200 M3 M8;

N210  G95 F0.2;

N220 X0 Z1;

N230 Z-5;

N240 G0 Z2;

N250 G28 U0W0;

N260 M5;

WIERCENIE OTWORU fi32MM

N270 T0404 ;(wiertło D=32)

N290 G97 S1500 M3 M8;

N300 G95 F0.1;

N310 G0 X0 Z2;

N320 G1 Z-17;

N330 G0 Z3;

N340 G28 U0 W0;

N350 M5;

WYTACZANIE WYKAŃCZAJĄCE

N360 T0707; ( SDJ R0.4)

N370 G96 S 150 M4 M8;

N380 G0 X46 Z1;

N390 G1 X33.5 A30; ( faza 2x30 od czoła)

N400 Z-16;

N410 G1 X32.9

N420 G0 Z3; (wycofanie wytaczaka)

TYLNA FAZA 2x45

N430 T0505 ;(KANAŁKOWIEC S=3)

N440 G50 S=2500 G96 S=120 F0.1 M4;

N450 G0 G42 X52.1 Z-12;

N460 G1 X47.9 C2;

N470 Z-14;

N480 G0 X52.5;

N490 G28 U0W0;

N500 M5 M9;

ODCINANIE

N500 T0606; ( przecinak S=3)

N510 G96 S120 F0.1 M4 M8;

N520 G0 G42 Z-14 X52.2;

N510 G1 X40

N440 G97 S500;

N450 G95 F0.06;

N470 G1 X33.9;

N480 G0 X52.5;

N490 G28 U0 W0;

N500 M5;

N510 T0101;

N520 M30;