# BLOHM SIMPLEX 7

Smarowanie i Kasowanie Luzu Łożysk Wrzeciona

# 1. DANE TECHNICZNE BLOHM SIMPLEX 7

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Długość szlifowania | 700 mm |
| Szerokość szlifowania | 350 mm |
| Prędkość wrzeciona | 1400 / 2800 obr/min |
| Moc wrzeciona | 5-8 kW |
| Średnica ściernicy | 300 mm (maks), 165 mm (min) |
| Rok produkcji | Lata 60-te (typowo 1964-1970) |

# 2. SYSTEM SMAROWANIA WRZECIONA

## 2.1 Konstrukcja Wrzeciona

Wrzeciono szlifierskie Blohm Simplex 7 wyposażone jest w łożyska skośne kulkowe (angular contact ball bearings) w układzie BACK-TO-BACK:

- Przednie łożyska (strona robocza): 2 łożyska w układzie back-to-back

- Tylne łożyska (strona napędowa): 2 łożyska w układzie back-to-back

- Układ sprężynowy (Belleville washers) do kompensacji rozszerzalności cieplnej

- Dystanse wewnętrzne i zewnętrzne między łożyskami

## 2.2 Typ Smarowania

Typowy dla szlifierek Blohm z lat 60-tych:

### A. Olejarki kroplowe (Tropföler)

- Lokalizacja: 2-4 olejarki na górze obudowy wrzeciona

- Przednie łożyska: 1-2 olejarki

- Tylne łożyska: 1-2 olejarki

- Regulacja: 1-3 krople/minutę

### B. Alternatywnie: Smarowanie pierścieniowe

- Pierścienie smarujące w zbiorniku oleju

- Olej przenoszony przez rotację pierścieni

- Mniej typowe dla modelu Simplex 7

## 2.3 Zalecany Olej

| Typ | Przykłady produktów |
| --- | --- |
| ISO VG 68 | Shell Tellus 68, Mobil DTE Light, BP Energol HLP 68 |
| ISO VG 46 | Alternatywa dla niższych obrotów |
| Temperatura pracy | 40-60°C (normalna), max 70°C |

# 3. KASOWANIE LUZU ŁOŻYSK

## 3.1 Układ BACK-TO-BACK

Łożyska skośne kulkowe montowane są w układzie BACK-TO-BACK (grzbiet do grzbietu), który zapewnia:

- Maksymalną sztywność momentową

- Największą odległość między centrami obciążenia

- Przyjmowanie obciążeń osiowych w obu kierunkach

- Optymalne właściwości dla wrzecion szlifierskich

## 3.2 Elementy Konstrukcyjne

- Łożyska przednie: Para łożysk skośnych back-to-back

- Dystans wewnętrzny: Między pierścieniami wewnętrznymi łożysk

- Dystans zewnętrzny: Między pierścieniami zewnętrznymi łożysk

- Sprężyny Belleville: Kompensacja rozszerzalności cieplnej

- Nakrętka z kontrnakrętką: Regulacja napięcia wstępnego

⚠️ KRYTYCZNE: Dystanse wewnętrzny i zewnętrzny MUSZĄ być tej samej długości (tolerancja ±0.01mm)!

## 3.3 Procedura Kasowania Luzu

### Narzędzia potrzebne:

- Klucz hakowy do nakrętki wrzeciona

- Czujnik zegarowy (dokładność 0.001mm)

- Klucz dynamometryczny (opcjonalnie)

- Czysty olej ISO VG 68

- Benzyna ekstrakcyjna do czyszczenia

### Krok po kroku:

- Przygotowanie

Wyłącz maszynę i odłącz zasilanie. Zdejmij tarczę ścierną. Oczyść wrzeciono i obudowę z brudu i oleju.

- Sprawdzenie aktualnego luzu

Zamontuj czujnik zegarowy na obudowie, końcówkę czujnika ustaw na czole wrzeciona. Pociągnij i pchnij wrzeciono w osi. Odczytana wartość to luz osiowy (powinien wynosić ZERO).

- Regulacja (jeśli występuje luz)

a) Poluzuj kontrnakrętkę

b) Dokręć nakrętkę główną o 1/4 obrotu

c) Obróć wrzeciono ręcznie (sprawdź opór)

d) Sprawdź luz czujnikiem

e) Powtarzaj kroki b-d aż luz = 0

- Sprawdzenie napięcia wstępnego (preload)

Wrzeciono powinno obracać się ręcznie z niewielkim oporem, bez luzu osiowego i promieniowego, ale bez zacinania się.

- Test cieplny

Uruchom szlifierkę bez obciążenia na niskiej prędkości (1400 obr/min). Pracuj 30 minut. Zmierz temperaturę łożysk - powinna wynosić max 60-70°C. Jeśli przekracza 80°C, preload jest za duży - należy poluzować.

# 4. SYMPTOMY PROBLEMÓW

## 4.1 Za Duży Luz

- Wibracje podczas pracy

- Zmienny dźwięk wrzeciona

- Nieregularne wyniki szlifowania

- 'Klekot' przy zatrzymaniu

## 4.2 Za Duży Preload

- Przegrzewanie łożysk (>80°C)

- Wrzeciono ciężko się obraca

- Szybkie zużycie łożysk

- Zwiększony pobór prądu

## 4.3 Prawidłowe Ustawienie

- Wrzeciono obraca się płynnie

- Temperatura łożysk 50-60°C

- Brak luzu (0.000mm)

- Ciche, równomierne działanie

# 5. HARMONOGRAM SMAROWANIA I KONSERWACJI

| Częstotliwość | Czynności |
| --- | --- |
| CODZIENNIE | • Sprawdź poziom oleju w olejarkach • Uzupełnij olej do 3/4 poziomu • Sprawdź czy olej kropluje (1-3 krople/min) |
| TYGODNIOWO | • Sprawdź intensywność kroplowania oleju • Sprawdź czy olej dociera do łożysk • Oczyść zewnętrzne powierzchnie wrzeciona |
| MIESIĘCZNIE | • Wymień olej w olejarkach • Oczyść filtry oleju (jeśli występują) • Sprawdź temperaturę pracy łożysk |
| PÓŁROCZNIE | • Sprawdź luz łożysk czujnikiem zegarowym • Wymień olej w układzie hydraulicznym • Sprawdź stan nakrętek regulacyjnych |
| ROCZNIE | • Demontaż i czyszczenie łożysk • Sprawdzenie dystansów (długość i równoległość) • Wymiana smaru lub łożysk w razie potrzeby • Pełna regulacja napięcia wstępnego |

# 6. UWAGI KRYTYCZNE

⚠️ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ:

- DYSTANSE MUSZĄ BYĆ TEJ SAMEJ DŁUGOŚCI

Tolerancja: ±0.01mm. Dystanse nierównej długości powodują nieprawidłowe napięcie wstępne i przyspieszone zużycie łożysk.

- DYSTANSE MUSZĄ BYĆ PROSTOPADŁE I RÓWNOLEGŁE

Skośne dystanse powodują nierównomierne obciążenie łożysk i mogą prowadzić do deformacji pierścieni.

- NIGDY NIE UDERZAJ MŁOTKIEM

Montaż łożysk tylko przez podgrzewanie (max 120°C) lub prasowanie z odpowiednimi tulejami oporowymi.

- TYLKO CZYSTY OLEJ

Brudny olej lub zanieczyszczenia niszczą łożyska w bardzo krótkim czasie. Zawsze filtruj olej przed użyciem.

- STOPNIOWA REGULACJA

Dokręcaj nakrętkę po 1/4 obrotu, nigdy więcej. Sprawdzaj luz i opór po każdej zmianie.

- TEST CIEPLNY OBOWIĄZKOWY

Po każdej regulacji przeprowadź 30-minutowy test na niskich obrotach i zmierz temperaturę łożysk.

💡 UWAGA: Maszyny z lat 60-tych często mają zużyte dystanse. Przed regulacją sprawdź ich stan i wymień jeśli to konieczne.

# 7. ŹRÓDŁA DOKUMENTACJI I POMOCY

## 7.1 Dokumentacja Techniczna

- Amazon: Kopia instrukcji z 1964 roku - 'Blohm Precision Surface Grinding Machine Simplex 7 Operating Instructions'

- IndustryArena.com: Forum wymiany dokumentacji technicznej

- Grupy Facebook: 'Vintage Grinding Machines', 'Machine Tool Restoration'

## 7.2 Serwis i Wsparcie

- United Grinding Group: Właściciel marki Blohm - www.grinding.com

- Northland Tool & Electronics: Specjalizowany serwis wrzecion Blohm

- GTI Spindle: Naprawa i regeneracja wrzecion szlifierek Blohm

Dokument przygotowany dla warsztatów CNC

Wersja 1.0 - Styczeń 2026