# SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Układy Łożysk Wrzecion Szlifierskich

# 1. UKŁAD BACK-TO-BACK (DB)

Najczęściej stosowany układ w szlifierkach. Linie obciążenia rozchodzą się na zewnątrz, zapewniając maksymalną sztywność momentową.

UKŁAD BACK-TO-BACK (Grzbiet do Grzbietu)

┌─────────────────┐

│   OBUDOWA       │

╔═══════════╪═════════════════╪═══════════╗

║           │                 │           ║

║    ╱◯◯◯╲  │      ╱◯◯◯╲     │  ╱◯◯◯╲    ║

────╫───╱─────╲─┴─────╱─────╲────┴─╱─────╲───╫────

║  │   1   │ ◄═► │   2   │ ◄═►│   3   │  ║

────╫───╲_____╱─┬─────╲_____╱────┬─╲_____╱───╫────

║    ╲◯◯◯╱  │      ╲◯◯◯╱     │  ╲◯◯◯╱    ║

║           │                 │           ║

╚═══════════╪═════════════════╪═══════════╝

│                 │

└─────────────────┘

1 = Dystans wewnętrzny

2 = WRZECIONO

3 = Dystans zewnętrzny

◄═► = Dystanse (muszą być równej długości!)

## Kąty styku łożysk

LINIE OBCIĄŻENIA - BACK-TO-BACK

KULKA

●

╱ ╲

α = 15-30°  ╱   ╲  α = 15-30°

╱     ╲

Bieżnia    ╱       ╲    Bieżnia

zewnętrzna         wewnętrzna

Linie obciążenia ROZCHODZĄ SIĘ

= maksymalna sztywność momentowa

# 2. WRZECIONO SZLIFIERSKIE - UKŁAD KOMPLETNY

Typowa konstrukcja wrzeciona szlifierki Blohm Simplex 7 z układem back-to-back i sprężynami Belleville.

PRZEDNIE ŁOŻYSKA                  TYLNE ŁOŻYSKA

(strona robocza)                  (strona napędowa)

╔════════════════════════════════════════════════╗

║         OBUDOWA WRZECIONA                      ║

║                                                ║

╔════╬════╗           ╔════╗           ╔════╬════╗  ║

║    ║ ◯◯ ║           ║ ◯◯ ║           ║ ◯◯ ║    ║  ║

───║────╬────║───────────║────║───────────║────╬────║──║─→

║ A  ║ ◯◯ ║ B    C    ║ ◯◯ ║ D    E    ║ ◯◯ ║ F  ║  ║

───║────╬────║───────────║────║───────────║────╬────║──║─→

║    ║ ◯◯ ║           ║ ◯◯ ║           ║ ◯◯ ║    ║  ║

╚════╬════╝           ╚════╝           ╚════╬════╝  ║

║                                        │      ║

║                                    ┌───┴───┐  ║

║                                    │SPRĘŻYNY│  ║

║                                    │BELLEV.│  ║

║                                    └───────┘  ║

╚════════════════════════════════════════════════╝

A = Stożek narzędziowy (ściernica)

B = Dystans wewnętrzny (przednie łożyska)

C = Wał wrzeciona

D = Dystans wewnętrzny (tylne łożyska)

E = Nakrętka regulacyjna

F = Koło pasowe / napęd

◯◯ = Łożyska kulkowe skośne

# 3. DYSTANSE I NAPIĘCIE WSTĘPNE

## 3.1 Dystanse - KRYTYCZNE!

DYSTANSE MUSZĄ BYĆ RÓWNEJ DŁUGOŚCI!

Dystans wewnętrzny    Dystans zewnętrzny

│                    │

▼                    ▼

┌──────────────┐    ┌──────────────┐

╔════╪══════════════╪════╪══════════════╪════╗

║ ◯◯ │              │ ◯◯ │              │ ◯◯ ║

────╫────┼──────────────┼────┼──────────────┼────╫────

║ ◯◯ │              │ ◯◯ │              │ ◯◯ ║

╚════╪══════════════╪════╪══════════════╪════╝

└──────────────┘    └──────────────┘

L1                   L2

L1 = L2  (tolerancja ±0.01mm)

Jeśli L1 ≠ L2 → Nieprawidłowy preload!

## 3.2 Sprężyny Belleville

Sprężyny talerzowe (Belleville) kompensują rozszerzalność cieplną i utrzymują stały preload.

SPRĘŻYNY BELLEVILLE

Nakrętka

│

┌───────────┴────────────┐

│     ╔═══════════╗      │

└─────╣           ╠──────┘

║  /\/\/\  ║  ← Sprężyny

╔════╗     ║  \/\/\/  ║     ╔════╗

║ ◯◯ ║     ╚═══════════╝     ║ ◯◯ ║

────╫────╫─────────────────────────╫────╫────

║ ◯◯ ║                         ║ ◯◯ ║

╚════╝                         ╚════╝

Funkcja: Kompensacja rozszerzalności cieplnej

Utrzymanie stałego preload

# 4. PORÓWNANIE UKŁADÓW ŁOŻYSK

| BACK-TO-BACK (DB) | FACE-TO-FACE (DF) | TANDEM (DT) |
| --- | --- | --- |
| ╱◯◯◯╲ ╱◯◯◯╲ Grzbiet do grzbietu | ╲◯◯◯╱ ╲◯◯◯╱ Twarz do twarzy | ╱◯◯◯╲ ╲◯◯◯╱ Równolegle |
| ✓ Maksymalna sztywność ✓ Obciążenia w obu kierunkach ✓ Najczęstszy w szlifierkach | ✓ Toleruje niewspółosiowość ✓ Mniejsza sztywność ◦ Rzadziej w wrzecionach | ✓ Podwójna nośność osiowa ◦ Tylko jeden kierunek ◦ Wymaga drugiego zestawu |

# 5. ŹRÓDŁA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

## Katalogi producentów łożysk:

- NSK - Machine Tool Spindle Bearing Selection & Mounting Guide

https://www.nsk-literature.com/en/machine-tool-spindle-bearings/

- NTN - Bearing Arrangements and Structures for Main Spindles

https://www.ntn.co.jp/jimtof2004/eng/pdf/PrecisionBrgs-e/

- SKF - Super Precision Angular Contact Ball Bearings

https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196801e27fa/

## Dokumentacja Blohm:

- Lathes.co.uk - Blohm Simplex Manual Collection

https://store.lathes.co.uk/blohm

- United Grinding Group (właściciel marki Blohm)

https://www.grinding.com

Schematy konstrukcyjne wrzecion szlifierskich

Wersja 1.0 - Styczeń 2026